Токарный станок.

Цель: научить учащихся приемам работы на токарно-винторезном станке ТВ - 6. Научить подбирать режущий инструмент резец  для выполнения той или иной операции.

Оборудование и инструмент: токарно-винторезный станок ТВ - 6, наборы резцов, мерительный инструмент

Оборудование:презентация"Токарный станок и инструмент"

Тесты

Объект работы: заготовки изделий.

Ход урока

I. Вводная часть.

1. Повторение пройденного материала.

Перед освоением технологии токарных работ давайте вспомним устройство станка:

1. Покажите патрон токарного станка и назовите его назначение.

2.  Покажите, где и как крепится резец.

3.  Покажите заднюю бабку станка и назовите ее назначение.

4. С помощью чего и как изменяется скорость вращения шпинделя.

Презентация(смотри слайд2)

2. Сообщение цели урока.

II. Изложение программного материала

Для выполнения токарной обработки применяется специальный инструмент резец. Изготавливаются резцы из стали, по твердости превышающей обрабатываемый материал. Резцы отличаются друг от друга по конструкции, но все они имеют тело и головку.

Презентация(смотри слайд3,4)

                Тело служит для закрепления в резцедержателе.

                Головка непосредственно участвует в процессе резанья. Важными характеристиками токарного резца являются углы его заточки .

                Главный задний угол V (альфа). Увеличение угла уменьшает трение задней грани о поверхность заготовки.

                Передний угол ( (гамма) обеспечивает легкость схода стружки.

                Угол заострения 3 (бета) обеспечивает легкость входа резца в металл.

                Угол резания * (дельта) (*=V+3).

Работа по тестам

III. Практическая часть.

Предложить учащимся несколько резцов для определения их назначения. С помощью угломера предложить определить углы заточки.

Начало формы Токарные резцы различаются по направлению подачи. прямые и отогнутые. цельные и составные. прямоугольные, круглые. правые илевые. проходные,подрезные.

2.; Каково назначение проходных резцов. для обработки уступов. для обработки внешних поверхностей. для обработки торцев. для отрезания заготовок. для нарезания резьбы.

3.; Для чего служит тело резца. для резания. для закрепления. для уменьшения трения. для заточки. для входа в металл.

4.; Что обеспечивает передний угол резца. легхость входа в металл. уменьшает трение о заготовку. для ломки стружки. легкость схода стружки. для завивки стружки.

5.; Для чего предназначен трехкулачковый патрон. для удаления стружки. для настройки резца. для подачи. для закрепления резца. для закрепления заготовки.

Конец формы